附件:二、礼堂椅技术参数

规格：椅高950mm×座深×730mm×中心距560mm

1、座椅靠背板18mm、座底板15mm，采用甲醛释放量达到E1级的多层板（外履红榉木皮经热压一次成型），座底板面上带有吸音孔,以加强座椅的吸音功能。扶手选用进口红榉实木,配带书写板，所有木制件表面喷环保聚酯亚光漆。

2、座椅靠背海绵及座垫海绵采用高回弹聚氨酯高压冷发泡一次成型技术，靠背海绵密度≥45Kg/m3， 座垫海绵密度≥55Kg/m3，座框设计采用海绵、钢座框、"S"型弹簧，使座感更加舒适，发泡海绵回弹性能≥50%，压缩永久变形≤6%。

3、面料采用耐磨、防静电的高档毛麻专用面料，颜色暂定（实际色彩由采购单位在合同签订时确定），要求色牢度:3-4级及以上，弹子顶破强力≥1130N，耐磨性:平磨≥50000次，阻燃性：国家B1级标准。

4、座椅的回复采用拉簧加阻尼自动回位系统，定位精确。座垫回位速度可任意调节，噪音低至A声级（≤25dB）,故障率低，座面翻转耐久性达到5万次无损。回复速度可根据现场需要进行调节，并能随使用年限对回位机构进行维护，方法简单、可靠。

5、站脚：铝合金架结构，采用高强度铝合金一体压铸成型，表面喷油后精细抛光和防氧化处理，显示时尚的外观。

6、号码牌：座排号由特殊的反光材料制成，号码能在微弱的光线下清楚地显示出来。

7、座椅与地面固定用M10×80拉胀螺栓，地面要求C20混凝土浇注。

8、投标座椅须进行声学测试，座椅的总体吸音效果面积应在下列范围内：

| 频率（Hz） | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24个座椅吸声量（㎡） | 0.13-0.20 | 0.36-0.40 | 0.45-0.50 | 0.47-0.50 | 0.38-0.40 | 0.38-0.40 |